MANUAL DE ORIENTAÇÃO TÉCNICA

Trata-se de *Manual de Procedimentos* para a realização de obras de construção, ampliação e reforma de prédios estaduais e afins, dirigido às entidades que venham a executá-las ou subsidiá-las.

1. DOCUMENTAÇÃO

Para a formação de processo que viabilizarão Obras é necessário apresentar as documentações relativas à parte Técnica, conforme descrito a seguir:

1.1 ART de projetos e execução: Anotação de Responsabilidade Técnica exigida pelo Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia, a ser recolhida na rede bancária, referente aos projetos e à execução da obra.

2. PROJETOS

Procedimentos para a elaboração de projetos:

Projeto Executivo – deverá ser apresentado Projeto Executivo detalhado conforme as Normas Brasileiras:

2.1 Arquitetônico: Situação e localização, plantas baixas, cortes, fachadas, detalhes, planta de cobertura.

2.2 Sondagem: Elaborar o projeto de forma clara, apresentando plantas de lajes, vigas e pilares detalhados, quando de ferro, traço do concreto a ser consumido. Deverá ser especificado o tipo de fundação, bem como sondagem do terreno para especificação das fundações em questão. Apresentar o projeto com uma cópia a ser anexada ao processo para análise contendo relação de aço, volume de concreto, área de forma e fck; ART do projeto de fundação e sondagem.

2.3 Estrutural: Projeto Estrutural Executivo ou de Compatibilização – apresentar informações técnicas.

2.4 Elétrico (telefônico, lógica, etc.): Elaborar o projeto de forma clara, apresentando a rede de eletrodutos e condutores, pontos, quadros de cargas, diagrama unifilar, legenda, medidores, localização do poste da rede pública na planta de situação e localização. O cálculo de quantidade de iluminação deve estar de acordo com as Normas do RIC/CEEE (Regulamento das Instalações Consumidoras). Os elementos técnicos para a apresentação do projeto elétrico são os seguintes: Planta baixa na escala 1:50; planta de situação na escala 1:1000 e planta de localização na escala 1:250; Memorial descritivo; Orçamento discriminado, de quantitativos e valores; Anotações de Responsabilidade Técnica (ART) do CREA.

2.5 Hidrossanitário: Elaborar de forma clara, apresentando as redes de água, esgoto cloacal, esgoto pluvial, estereogramas, barrilete, detalhamento das ligações das caixas de água, fossas, caixas de inspeção, ramal de entrada e legendas, localização do hidrômetro na planta de situação e localização. Redes de água fria; redes de esgoto cloacal; redes de esgoto pluvial; planta de situação e localização; ART do responsável legalmente habilitado; memorial descritivo das instalações prediais de água, esgoto sanitário, pluvial e gás; detalhamento da casa de gás.

2.6 Projetos especiais: projeto telefônico; projeto de combate a incêndio; projeto de rede estabilizada e outros que se fizerem necessários.

2.7 Memoriais descritivos

2.8 Orçamentos

2.9 Cronograma físico-financeiro.

3. PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

- Grupo 1 – PROJETOS

- Grupo 2 – ADMINISTRAÇÃO DA OBRA

- Grupo 3 – INSTALAÇÃO DA OBRA (ou serviços iniciais)

- Grupo 4 – MOVIMENTAÇÃO DE TERRA

- Grupo 5 – FUNDAÇÕES

- Grupo 6 – INFRA-ESTRUTURA

- Grupo 7 – SUPRA-ESTRUTURA

- Grupo 8 – PAREDES EM GERAL

- Grupo 9 – COBERTURA

- Grupo 10 - IMPERMEABILIZAÇÃO

- Grupo 11 -  PAVIMENTAÇÕES

- Grupo 12 – REVESTIMENTOS DE PAREDES

- Grupo 13 - ESQUADRIAS

- Grupo 14 – FERRAGENS PARA ESQUADRIAS

- Grupo 15 - VIDROS

- Grupo 16 -PINTURAS

- Grupo 17 –EQUIPAMENTOS SANITÁRIOS

- Grupo 18 –INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

- Grupo 19 – INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, DE TELEFONIA E DE LÓGICA

- Grupo 20 -  INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO

- Grupo 21 – DECORAÇÃO (paisagismo)

- Grupo 22 – SERVIÇOS FINAIS

Os orçamentos deverão ser apresentados da seguinte forma:

- Planilha Discriminada Unitária, na qual constem todos os insumos de casa unidade das composições.

- Planilha Simplificada, na qual constem os quantitativos de cada composição, o preço unitário e o preço total.

- Poderá, ainda, ser apresentada a Planilha Resumida, com os valores globais de cada item.

4. CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO: Deverá se especificado a cada mês os serviços executados durante aquele período (em R$) bem como a fração percentual correspondente ao valor global do item

5. ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: Os Memoriais Descritivos dos Projetos Arquitetônicos e Complementares deverão ser detalhados e abrangentes, relatando de forma clara o procedimento e especificando toda a tipologia de materiais a serem usados na obra e de que maneira serão empregados, bem como a qualificação do material.